附件3

ICS

SL

p

中华人民共和国水利行业标准

SL/T XXX-20XX

节水评价技术导则

Technical guidelines for water conservation evaluation

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

20XX-XX-XX发布                20XX-XX-XX实施

中华人民共和国水利部  发布

- 前言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SL1-2014《水利技术标准编写规程》的要求，编制本标准。

本标准共8章和3个附录，主要技术内容有：

——总则；

——基本规定；

——现状节水水平评价；

——节水潜力分析；

——节水目标与指标；

——规划水平年取用水合理性评价；

——节水措施方案与节水效果评价；

——节水评价结论与建议。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：全国节约用水办公室

本标准解释单位：全国节约用水办公室

本标准主编单位：水利部水利水电规划设计总院

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：李云玲、汪党献、周哲宇、李瑞杰、邢西刚、李金明、李  慧

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010-63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn），以供今后修订时参考。

目次

前言	i

1 总则	1

2 基本规定	2

3 现状节水水平评价	3

3.1  一般规定	3

3.2  现状用水节水评价	3

3.3  现状供水节水评价	3

3.4  现状节水综合评价	4

3.5  现状节水存在的主要问题	4

4 节水潜力分析	4

4.1  一般规定	4

4.2  农业节水潜力	4

4.3  工业节水潜力	5

4.4  生活节水潜力	5

5 节水目标与指标	5

5.1  一般规定	5

5.2  节水目标	6

5.3  节水指标	6

6 规划水平年取用水合理性评价	6

6.1  一般规定	6

6.2  需水预测成果合理性评价	6

6.3  供水量预测成果节水评价	7

6.4  水资源配置方案节水评价	7

6.5  取用水量合理性节水评价	8

7 节水措施方案与节水效果评价	8

7.1  一般规定	8

7.2  节水措施方案	8

7.3  节水效果评价	8

7.4  节水保障措施	9

8 节水评价结论与建议	9

附录A  节水评价登记表	10

附录B  规划和建设项目节水评价篇章编写提纲	12

附录C  节水评价指标及其参考标准	14

标准用词说明	18

条文说明	19

- 1 总则

1.0.1 为规范节水评价工作，明确节水评价的内容、技术方法与有关标准，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于与取用水有关的水利规划（以下简称水利规划）、需开展水资源论证的相关规划、与取用水相关的水利工程项目（以下简称水利工程项目）、需办理取水许可的非水利建设项目（以下简称非水利建设项目）。其他类型规划或从城市公共供水管网取水的高耗水建设项目可参考执行。

1.0.3 节水评价应遵循节水优先、高效利用的原则，严格水资源刚性约束，满足用水总量和用水效率管控要求，采用的基础资料和数据详实可靠，与相关上位规划中节水目标指标相协调，所采取的节水措施合理可行。

1.0.4 本标准主要引用以下标准：

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB/T 18916 取水定额

GB/T 23598 水资源公报编制规程

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 29404 灌溉用水定额编制导则

GB/T 30943 水资源术语

GB/T 35580 建设项目水资源论证导则

GB/T 50331 城市居民生活用水量标准

GB/T 50363节水灌溉工程技术规范

GB/T 51051 水资源规划规范

GB/T 51083 城市节水评价标准

SL201      江河流域规划编制规程

SL 368      再生水水质标准

SL429      水资源供需预测分析技术规范

SL430      调水工程设计导则

SL/Z 738    水生态文明城市建设评价导则

1.0.5 节水评价除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 基本规定

2.0.1 不同类型的规划或建设项目，应在不同阶段开展节水评价，评价深度应符合相应阶段的要求：

1 水利规划应在规划编制阶段开展节水评价。

2 需开展水资源论证的相关规划应在水资源论证阶段开展节水评价。

3 水利工程项目应在工程规划阶段、项目可行性研究阶段开展节水评价，在项目建议书阶段可参照执行。

4非水利建设项目应在建设项目水资源论证报告书编制及取水许可申请阶段开展节水评价。

5 其他类型规划或从城镇公共供水管网取水的高耗水建设项目可参照执行。

2.0.2 开展节水评价，应合理确定评价范围。

1 水利规划及需开展水资源论证的相关规划，应以规划范围为基准，结合流域与行政区域水资源开发利用等方面管理要求，考虑行政区域完整性，综合确定评价范围。

2 水利工程项目，应以工程供水范围为基准，考虑行政区域完整性，可结合工程的规划范围适当扩大。

3 非水利建设项目，应与建设项目水资源论证（分析）范围一致，重点分析建设项目所在行政区（宜为县级行政区）。

2.0.3 节水评价水平年，应与规划或建设项目的水平年一致，可包括现状水平年、规划（设计）水平年（以下统称规划水平年）。

2.0.4 节水评价内容应根据规划和建设项目类型确定。

1 规划及水利工程项目节水评价内容主要包括：现状节水水平评价、节水潜力分析、节水目标与指标评价、规划水平年取用水节水评价、节水措施方案与节水效果评价、节水评价结论与建议等。

2 非水利建设项目节水评价内容主要包括：现状节水水平评价；建设项目用水节水工艺与技术分析、用水过程与水量平衡分析、取用水合理性节水评价、节水措施方案与保障措施；节水评价结论与建议等。

2.0.5节水评价所需相关资料应满足适用性、协调性、可靠性和代表性的要求，必要时可开展补充调查和监测工作，可参考附表节水评价调查统计表。

2.0.6 应填报附录A节水评价登记表，节水评价章节可参照附录B提纲编写，相关节水评价指标参考值见附录C。

- 3 现状节水水平评价

## 3.1  一般规定

3.1.1 宜采用现状水平年及其近期的实际供水、用水和节水资料，作为现状节水水平评价的基础资料，应对所采用的现状基本资料进行代表性和合理性分析。

3.1.2 应对评价范围的现状用水、供水状况进行节水评价。

3.1.3 应对评价范围节水发展情况及水平进行综合评价，分析现状节水存在的主要问题。

## 3.2  现状用水节水评价

3.2.1 简要说明评价范围的经济社会发展状况及其用水状况，分析用水特点及其变化趋势。

3.2.2 可结合近期（3～5年）统计用水量，考虑降水、来水等不确定性影响，分析测算评价范围内现状水平年用水量，包括用水总量及其农业、工业和生活等用水行业用水量。

3.2.3 应分析评价范围现状年用水量及与用水总量控制指标符合性、生活生产生态用水结构的合理性。

3.2.4 应选取主要单位用水量及用水效率指标，与用水强度控制指标、国家及各省（自治区、直辖市）发布的相关行业用水定额、所在流域（区域）及周边或与同类地区（行业）用水指标进行对比，评价现状用水的节水水平。

## 3.3  现状供水节水评价

3.3.1 应简要说明评价范围内已建主要供水工程规模、运行达效情况，分析非常规水源利用情况。

3.3.2 应评价评价范围内现状供水系统水量利用效率，主要包括重大供水工程设计供水能力与实际供水量的关系、输配水系统水量漏损情况、灌溉水利用系数等，与周边及同类地区进行对比。

3.3.3 应按照相关规范标准要求，分析评价范围内现状主要水源工程及输配水系统挖潜改造增供能力。

3.3.4 应按照大力推进非常规水源利用相关政策要求，分析再生水、集蓄雨（雪）水、淡化海水、微咸水、矿井水等非常规水源利用潜力。

## 3.4  现状节水综合评价

3.4.1 应简要说明农业、工业、生活等重点领域节水状况。包括但不限于：节水灌溉面积、高效节水灌溉面积、工业用水重复利用和循环利用、城镇公共供水管网建设、城镇生活节水器具普及、节水载体建设等情况。

3.4.2 应对节水管理水平进行分析。包括但不限于：节水法规标准建设、节水政策制定与落实、计量监测能力建设、水价改革、水费（水资源税）征收（缴纳）情况、节水投入机制、节水激励机制、节水技术推广应用、节水宣传教育等内容。

3.4.3 综合现状用水、现状供水、节水状况及管理水平等评价成果，参照相关节水评价标准与方法，综合评价现状节水水平，分析未来节水重点及发展方向。

## 3.5  现状节水存在的主要问题

3.5.1 可从与国内（外）同类地区（行业）用水节水先进水平差距、重点领域节水发展状况、节水工程措施与非工程措施实施情况、节水政策与监督管理等方面，分析现状节水存在的主要问题。

3.5.2 可从经济社会发展水平、水资源条件、供用水状况及节水投入水平、监管考核等方面，分析产生问题的主要原因。

- 4 节水潜力分析

## 4.1  一般规定

4.1.1 规划及水利工程项目，应以评价范围内现状水平年用水量为基础，结合规划水平年节水目标指标要求和节水措施方案，分别测算农业、工业、生活等重点领域现状用水（即存量用水）的节水潜力和节水总潜力。

4.1.2非水利建设项目，应结合建设项目用水水平评价和可能采取新工艺、新技术等节水措施，进一步分析其节水潜力

## 4.2  农业节水潜力

4.2.1应结合推进农业节水灌溉、优化调整作物种植结构、加强农业用水管理等措施，考虑灌溉面积退减情况，估算存量农业节水量。

4.2.2 农业节水潜力可通过采用规划水平年综合亩均净灌溉水量、农田灌溉水有效利用系数等指标进行测算。

1 对现状灌溉面积不变情形的，应在分析现状水平年实际灌溉面积、实际综合亩均净灌溉水量、农田灌溉水有效利用系数等基础上，对比规划水平年相应的目标值，测算规划水平年农业毛用水量，其与现状水平年农业用水量的差值即为农业节水潜力。

2 对灌溉面积退减情形的，应将退减的灌溉面积所减少的实际灌溉水量计入农业节水潜力。

4.2.3资料较好地区，可按照不同灌溉模式及不同农作物类型分别进行测算。

## 4.3  工业节水潜力

4.3.1应结合现有工业企业节水改造、提高工业用水重复利用率、降低供水管网漏损率、加强工业用水管理等措施，考虑产业结构调整、优化升级等情况，估算存量工业节水量。

4.3.2工业节水潜力可通过采用现状水平年和规划水平年的单位增加值用水量、工业用水重复利用率、工业供水系统输配水利用效率等指标差值，考虑节水科技进步、产业（产品）结构调整等情况进行测算。

4.3.3可对评价范围内的主导产业、用水量比较大的行业、高耗水行业等单独进行节水量分析，宜按照主要产品分项测算其节水潜力。

## 4.4  生活节水潜力

4.4.1生活节水潜力应包括城乡居民生活、城镇公共用水、城乡环境等行业（用水户）节水潜力。

4.4.2 生活节水潜力可通过现状水平年与规划水平年公共供水管网漏损率、节水器具普及率等指标的差值，考虑节水意识提高和主动节水行为等因素，进行测算。

4.4.3缺水地区应测算城镇绿化、环境卫生等城乡环境用水的节水潜力，并将其计入生活节水潜力中。

- 5 节水目标与指标

## 5.1  一般规定

5.1.1规划及水利工程项目，应统筹考虑需要与可能、长期与短期、投入与产出等因素，科学论证、综合确定节水目标与主要指标。

5.1.2非水利建设项目，应结合行业（产品）用水标准及用水工艺水平，对所提出的节水指标进行合理性和先进性评价。

## 5.2  节水目标

5.2.1规划及水利工程项目，应综合考虑自然地理、经济社会、水资源禀赋等特点，统筹现状节水存在的主要问题、水资源供需发展状况和水资源节约保护的要求，在可达性和合理性评价基础上，科学制订规划水平年节水目标。

5.2.2节水目标应符合水资源刚性约束和流域综合规划、水资源规划等相关上位规划的要求。

## 5.3  节水指标

5.3.1 可根据规划或建设项目特点及评价深度，结合节水要求，合理选取有代表性的主要节水指标。

5.3.2 应对规划水平年设定的节水指标目标值进行合理性评价，可包括以下内容：

1 用水效率、单位用水量等指标值应满足用水强度控制指标和相关标准的要求。水资源超载地区或缺水地区节水指标应参照国内（外）同类地区先进水平，其他地区应优于国内同类地区平均水平。

2 用水总量指标、地下水控制开采量、非常规水源利用量等水量指标应符合水资源管控要求，并与相关规划相协调。

3 节水灌溉面积、高效节水灌溉面积、公共供水管网改造长度等规划建设发展指标，应因地制宜、远期与近期相结合，经过科学规划论证确定。

5.3.3 规划水平年节水指标值应与所采取的节水措施相协调，并考虑经济因素、社会发展、环境条件的可承受程度。

- 6 规划水平年取用水合理性评价

## 6.1  一般规定

6.1.1应对规划及水利工程项目提出的需水预测成果、供水预测成果和水资源配置方案进行节水评价，分析新增取用水必要性、可行性及取用水规模的合理性。

6.1.2应对非水利建设项目所提出的需水预测成果及取用水方案进行节水符合性评价，分析其取用水可行性及取用水规模合理性。

## 6.2  需水预测成果合理性评价

6.2.1 应按照节水优先、以水定需的要求，对预测的经济社会发展指标或建设项目设计规模进行节水符合性评价。

1 规划及水利工程项目，应说明经济社会发展指标预测依据，并评价其与水资源条件及“以水而定、量水而行”等水资源刚性约束要求的符合性。

2 非水利建设项目，应分析其建设设计规模与区域水资源条件及县域水资源承载能力动态评价成果的符合性。

6.2.2应对规划或建设项目预测的需水量成果进行合理性评价，宜包括以下内容：

1可结合评价范围内近5~10年实际用水资料的用水量变化情况，从趋势分析规划水平年需水量合理性。

2应分析规划水平年单位用水量、城镇公共供水管网漏损率、农田灌溉水利用系数等指标与有关用水强度管控指标、相关标准、相关规划的符合性。

3应分析规划水平年需水总量与用水总量控制指标的协调性。

6.2.3应对非水利建设项目需水预测成果进行合理性分析，宜包括以下内容：

1分析建设项目用水效率指标与相关标准的符合性及用水工艺的先进性；

2复核水量平衡分析成果，评价用水工艺和水循环利用水平；

3分析建设项目新增需水量对所在区域用水总量的影响。

## 6.3  供水量预测成果节水评价

6.3.1从规划水平年的水源工程、制水工程、输配水工程等供配水系统水量利用效率进行评价，分析已有供水系统及规划供水工程进一步提高供水量的可能性，按节水要求评价规划水平年供水量预测成果的合理性。

6.3.2 应分析评价规划水平年再生水、集蓄雨（雪）水、海水、微咸水、矿井水等非常规水源利用量与相关规划或国家政策要求的符合性。

## 6.4  水资源配置方案节水评价

6.4.1 应开展用水量配置方案节水符合性评价。

1 应评价配置的用水总量与用水总量控制指标的符合性。

2 可评价农业、工业、生活、人工生态环境补水等用水行业配置水量与水资源用途管制指标的符合性。

3 应评价新增用水量对区域用水总量及相关方用水的影响。

6.4.2 应开展供水配置方案节水符合性评价。

1 可从优水优用、高水高用、减少输配水损失等方面，评价供水工程布局的节水符合性。对于干旱缺水地区涉及利用平原水库调蓄的项目，应重点分析评价平原水库布局方案的节水符合性。

2 应评价供水配置方案与水量分配方案（或协议）分水指标的符合性、与其他规划的协调性。

3 应评价非常规水源利用水平及其水量配置的可行性。

## 6.5  取用水量合理性节水评价

6.5.1 应结合现状及规划水平年缺水状况，考虑需水端节水和供水端挖潜，按严格水资源刚性约束及强化节水要求，评价取用水建设项目的必要性。

6.5.2 应平衡分析规划水平年新增需水量是否满足用水总量控制指标或分水指标管控要求，评价新增取用水量或供水量的可行性。

6.5.3 规划及水利工程项目，应在评价新增取用水可行性基础上，分析评价范围规划水平年不同来水情况下的缺水量、缺水性质，评价并复核新增取用水量或新增供水量的合理性。

6.5.4 非水利建设项目，应结合节水指标先进性与需水量预测成果合理性，评价并复核其取用水量的合理性。

- 7 节水措施方案与节水效果评价

## 7.1  一般规定

7.1.1 应因地制宜、科学合理地制定节水措施方案。

7.1.2 应采用定量与定性相结合的方法，对节水效果进行评价。

## 7.2  节水措施方案

7.2.1 规划及水利工程项目的节水措施方案，应包括工程措施和非工程措施。

7.2.2 非水利类的建设项目，节水措施方案应体现节水工艺和用水过程的先进性，严格禁止使用国家淘汰的用水技术工艺和产品、设备；提出的各环节用水量和排水量控制措施应具有可行性，用水节水管理措施应具有可操作性。

7.2.3 非常规水源利用方案应符合当地供用水实际情况，将非常规水源纳入水资源统一配置的方案应具有可行性。

## 7.3  节水效果评价

7.3.1 应根据节水措施方案，结合节水潜力分析成果，进行节水量用途分析。

7.3.2 节水经济效果评价，可包括减少开源成本、减少供水成本、减少污水处理成本、提高用水效益等内容。

7.3.3 节水社会效果评价，可包括提高供水和用水保证率、提高社会公众节水意识等内容。

7.3.4 节水生态环境效果评价，可包括减少废污水排水量、减少地下开采量、减少新鲜水取水量、增加河湖生态水量等内容。

## 7.4  节水保障措施

7.4.1 应提出加强节水工作的组织保障措施。

7.4.2 应提出健全节水制度与节水管理的保障措施。

7.4.3 应提出加强节水管理能力建设的保障措施。

- 8 节水评价结论与建议

8.0.1 应在规划报告、项目可行性研究报告、水资源论证报告书等有关章节中，明确提出节水评价结论。

8.0.2 应对评价范围内的现状节水水平与节水潜力、规划或建设项目的取用水必要性与可行性、取用水规模的合理性、节水措施可行性、节水效果等方面提出结论性意见。

8.0.3 应提出加强用水节水管理和节水保障措施等方面的相关建议。

- 附录A  节水评价登记表

| 节水评价登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利规划□ 非水利规划□ 水利工程项目□ 非水利建设项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在行政区域和流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围水资源条件 | 年降水量(mm) |  |  |  |  |  | 年蒸发量(mm) |  |  |  |  |  |  | 人均水资源量(m³) |  |  |  |  |  |  |
| 二、 发展指标 及需水量 | 指标名称 | 前3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  |  |  | 规划水平年2 |  |  |
|  |  | ______年 |  | ______年 |  |  |  | ______年 |  |  |  | ______年 |  |  | ______年 |  |  |  | ______年 |  |  |
|  | 总人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地区生产总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业增加值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用（需）水量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活用水占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 节水指标 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  |  | 规划水平年1 |  |  |  | 规划水平年2 |  |  | 国内现状 平均值 |  |  |  | 同类地区 现状平均值 |  |  |  | 同类地区 现状先进值 |
|  | 万元地区生产总值用水量（可比价，m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 万元工业增加值用水量（可比价，m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地亩均灌溉水量(m³/亩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节水灌溉工程面积占比(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效节水灌溉面积占比(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共供水管网漏损率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生水利用率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常规水源利用水平(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活节水器具普及率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 用水定额 | 主要产品或行业名称 | 农作物1 |  |  |  | … |  |  |  | 工业产品1 |  |  | … |  |  |  | 服务业1 |  |  |  | … |
|  | 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家或省级管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 用水总量 控制 | 指标名称 | 现状水平年 |  |  |  | 现状水平年 控制指标 |  |  |  | 规划水平年1 指标值 |  |  | 规划水平年1 控制指标 |  |  |  | 规划水平年2 指标值 |  |  |  | 规划水平年2 控制指标 |
|  | 用水总量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 节水供水 潜力 |  | 用水端节水潜力（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水端挖潜增供（万m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 农业 |  |  |  | 工业 |  |  |  | 生活 |  | 合计 | 供水系统提升 |  |  |  | 非常规水源利用 |  |  |  |
|  | 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划水平年2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 取用水规模 | 新增取用水量（万m³） | 规划水平年1 |  |  | 规划水平年2 |  |  |  | 取用水规模 （万m³） |  |  |  | 现状水平年 |  |  | 规划水平年1 |  |  |  | 规划水平年2 |  |

填表说明：非水利建设项目在第“二”栏只填写规划水平年需水量、第“三”栏主要填写自选指标、第“六”栏不填写。

- 附录B  规划和建设项目节水评价篇章编写提纲

B.0.1 规划或水利工程项目节水评价章节编写提纲

1 现状节水水平评价

1.1 现状供用水基本情况

1.2 用水现状节水评价

1.3 供水现状节水评价

1.4 现状节水存在的主要问题

2 现状节水潜力分析

2.1 生活节水潜力

2.2 工业节水潜力

2.3 农业节水潜力

3 节水目标与指标

3.1 节水目标

3.2 节水指标

4 规划水平年取用水节水评价

4.1 需水预测成果节水评价

4.2 供水预测成果节水评价

4.3 水资源配置方案节水评价

4.4 取用水必要性与可行性评价

4.5 取用水规模节水评价

5 节水措施方案与节水效果评价

5.1 节水措施方案

5.2 节水效果评价

5.3 节水保障措施

6 节水评价结论与建议（可不单独成节，在报告中应明确节水评价的结论与建议）

6.1 结论

6.2 建议

B.0.2 非水利建设项目节水评价章节编写提纲

1 现状节水水平评价

1.1 现状供用水基本情况

1.2 用水现状节水评价

1.3 供水现状节水评价

1.4 现状节水存在的主要问题

2 用水节水工艺与技术分析

2.1生产工艺分析

2.2用水工艺分析

2.3节水技术分析

3用水过程与水量平衡分析

3.1 各用水环节水量分析

3.2 水量平衡分析

3.3 施工期水量平衡分析

4 取用水规模节水符合性评价

3.1 单位用水指标节水评价

3.2 取用水规模合理性评价

3.3 取用水规模核定

5 节水措施方案与保障措施

5.1 节水措施方案

5.2 节水保障措施

6 节水评价结论与建议（可不单独成节，在报告中应明确节水评价的结论与建议）

6.1 结论

6.2 建议

- 附录C  节水评价指标及其参考标准

本附录提出的节水评价指标及其参考标准值，可供开展节水评价章节编制和审查工作时参考。考虑到经济结构与用水调整、节水科技进步、节水工作深入推进等情况，评价指标参考标准值每2-3年动态发布一次。

根据我国各地水资源条件和经济社会发展水平的差异，为便于地区间用水效率横向比较，可将全国划分为6大评价类型分区，评价类型分区见表C-1。依据《中国水利统计年鉴》《中国水资源公报》《中国城乡建设统计年鉴》等2018~2019年统计数据整理分析，分别核算全国和各分区有关节水评价指标的平均水平值和先进水平值，见表2~表10。

表C-1  评价类型分区

| 分区名称 | 涉及省（自治区、直辖市） |
| --- | --- |
| 东北区 | 黑龙江省、吉林省、辽宁省 |
| 华北区 | 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省 |
| 华中区 | 安徽省、江西省、湖北省、湖南省 |
| 东南区 | 上海市、江苏省、浙江省、福建省、广东省、海南省 |
| 西南区 | 广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区 |
| 西北区 | 内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 |

注：内蒙古自治区位于松花江流域的地区可参照东北区，河南省位于长江流域的地区可参照华中区，安徽省位于淮河流域的地区可参照华北区，广西壮族自治区东部地区可参照东南区。

表C-2  万元国内生产总值用水量

| 指标 分区 | 现状万元国内生产总值用水量（当年价）（m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 60.8 | / | / | / | / |
| 东北区 | 110.7 | 52.3 | 辽宁 | 32.4 | 大兴安岭地区、大连市、长春市、本溪市、沈阳市 |
| 华北区 | 34.9 | 11.8 | 北京 | 11.7 | 青岛市、北京市、威海市、烟台市、天津市 |
| 东南区 | 42.8 | 26.4 | 上海 | 12.1 | 深圳市、舟山市、厦门市、平潭区、宁波市 |
| 华中区 | 79.2 | 66.1 | 湖北 | 31.8 | 武汉市、长沙市、合肥市、宜昌市、淮北市 |
| 西南区 | 68.1 | 32.4 | 重庆 | 30.2 | 贵阳市、重庆市、昆明市、成都市、自贡市 |
| 西北区 | 149.6 | 35.9 | 陕西 | 22.6 | 延安市、榆林市、西安市、韩城市、铜川市 |

注：表中先进值为排名前五的城市（地区）的平均值，下同。

表C-3   万元工业增加值用水量

| 指标 分区 | 现状万元工业增加值用水量（当年价）（m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 38.4 | / | / | / | / |
| 东北区 | 35.1 | 22.4 | 辽宁 | 10.4 | 营口市、盘锦市、鞍山市、沈阳市、辽源市 |
| 华北区 | 17.4 | 7.8 | 北京 | 6.4 | 烟台市、青岛市、威海市、北京市、天津市 |
| 东南区 | 39.6 | 17.9 | 浙江 | 8.1 | 深圳市、厦门市、宁波市、珠海市、汕头市 |
| 华中区 | 67.9 | 56.7 | 湖北 | 26.1 | 合肥市、宜昌市、淮北市、武汉市、黄山市 |
| 西南区 | 46.1 | 28.4 | 四川 | 16.6 | 成都市、阿坝藏族羌族自治州、玉溪市、凉山彝族自治州、自贡市 |
| 西北区 | 24.3 | 15.4 | 陕西 | 10.2 | 杨凌市、宝鸡市、果洛藏族自治州、延安市、海南藏族自治州 |

表C-4  农田灌溉水有效利用系数

| 指标 分区 | 现状农田灌溉水有效利用系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 0.559 | / | / |
| 东北区 | 0.604 | 0.610 | 黑龙江 |
| 华北区 | 0.635 | 0.747 | 北京 |
| 东南区 | 0.575 | 0.738 | 上海 |
| 华中区 | 0.529 | 0.544 | 安徽 |
| 西南区 | 0.487 | 0.501 | 广西 |
| 西北区 | 0.558 | 0.577 | 陕西 |

表C-5  工业用水重复利用率

| 指标 分区 | 现状工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 89.8 | / | / | / | / |
| 东北区 | 87.4 | 95.0 | 辽宁 | 97.1 | 盘锦市、葫芦岛市、铁岭市、本溪市、通化市 |
| 华北区 | 93.4 | 95.9 | 河南 | 97.6 | 洛阳市、南阳市、鹤壁市、沧州市、新乡市 |
| 东南区 | 87.0 | 89.4 | 广东 | 96.6 | 惠州市、连云港市、云浮市、广州市、三明市 |
| 华中区 | 90.2 | 92.6 | 安徽 | 97.7 | 襄樊市、景德镇市、马鞍山市、蚌埠市、阜阳市 |
| 西南区 | 90.4 | 94.1 | 广西 | 96.5 | 绵阳市、德阳市、毕节地区、成都市、玉溪市 |
| 西北区 | 90.8 | 96.1 | 宁夏 | 97.1 | 延安市、兰州市、金昌市、银川市、石嘴山市 |

表C-6   耕地实际灌溉亩均用水量

| 指标 分区 | 现状耕地实际灌溉亩均用水量（m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 当年值 | 平均水平（近5年） | 最小值（近5年） |
| 全国 | 368 | 377 | 365 |
| 东北区 | 390 | 402 | 386 |
| 华北区 | 169 | 177 | 167 |
| 东南区 | 535 | 517 | 499 |
| 华中区 | 393 | 395 | 388 |
| 西南区 | 466 | 481 | 466 |
| 西北区 | 455 | 467 | 452 |

表C-7  节水灌溉面积占比

| 指标 分区 | 现状节水灌溉工程面积占比（%） |  |  | 现状高效节水灌溉面积占比（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 49.4 | / | / | 30.2 | / | / |
| 东北区 | 40.2 | 54.6 | 辽宁 | 33.3 | 43.4 | 辽宁 |
| 华北区 | 58.5 | 100.0 | 北京 | 46.6 | 96.4 | 北京 |
| 东南区 | 53.9 | 72.5 | 浙江 | 11.3 | 48.7 | 上海 |
| 华中区 | 20.4 | 29.7 | 江西 | 6.9 | 12.9 | 湖北 |
| 西南区 | 48.6 | 64.9 | 广西 | 14.6 | 27.1 | 云南 |
| 西北区 | 68.4 | 76.8 | 内蒙古 | 51.8 | 59.3 | 新疆 |

注：1、节水灌溉工程面积占比为区域（地区）节水工程灌溉面积占有效灌溉面积比例；2、高效节水灌溉面积占比为区域（地区）高效节水灌溉面积占有效灌溉面积比例。

表C-8  城镇公共供水管网漏损率

| 指标 分区 | 现状城镇公共供水管网漏损率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 先进值及其所在城市（地区） |  |
| 全国 | 14.1 | / | / | / | / |
| 东北区 | 25.7 | 24.8 | 黑龙江 | 13.4 | 绥化市、大庆市、赤峰市、伊春市、阜新市 |
| 华北区 | 13.2 | 10.4 | 山西 | 6.5 | 运城市、濮阳市、大同市、晋城市、朔州市 |
| 东南区 | 12.4 | 9.8 | 浙江 | 8.6 | 绍兴市、衢州市、揭阳市、贺州市、宁波市 |
| 华中区 | 15.2 | 13.7 | 安徽 | 10.5 | 随州市、新余市、天门市、赣州市、长沙市 |
| 西南区 | 13.4 | 10.9 | 西藏 | 9.0 | 大理白族自治州、保山市、百色市、崇左市、达州市 |
| 西北区 | 12.2 | 8.8 | 甘肃 | 4.5 | 银川市、克拉玛依市、张掖市、咸阳市、兰州市 |

注：城镇公共供水管网漏损率参照《城镇供水管网漏损控制及评定标准(CJJ92-2016)》规定测算。

表C-9   非常规水源利用水平

| 指标 分区 | 现状再生水利用率（%） |  |  | 现状非常规水源利用水平（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 21.6 | / | / | 1.7 | / | / |
| 东北区 | 11.9 | 15.0 | 吉林 | 1.4 | 3.8 | 辽宁 |
| 华北区 | 38.3 | 58.2 | 北京 | 5.8 | 27.6 | 北京 |
| 东南区 | 24.3 | 40.7 | 广东 | 1.2 | 1.7 | 江苏 |
| 华中区 | 10.0 | 13.2 | 湖北 | 0.7 | 1.7 | 安徽 |
| 西南区 | 10.8 | 43.6 | 云南 | 0.8 | 1.9 | 云南 |
| 西北区 | 14.0 | 35.5 | 内蒙古 | 1.6 | 3.8 | 甘肃 |

注：1、再生水利用率为区域（地区）再生水利用量占污水处理总量比例；2、非常规水源利用水平为区域（地区）非常规水源利用量占供水总量比例。

表C-10  生活节水器具普及率

| 指标 分区 | 现状生活节水器具普及率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均水平 | 先进值及其省级行政区 |  |
| 全国 | 68.3 | / | / |
| 东北区 | 31.6 | 33.0 | 辽宁 |
| 华北区 | 74.8 | 100.0 | 天津 |
| 东南区 | 90.9 | 97.0 | 广东 |
| 华中区 | 46.1 | 91.0 | 安徽 |
| 西南区 | 68.6 | 81.0 | 四川 |
| 西北区 | 46.8 | 92.0 | 宁夏 |

注：数据根据《水资源管理年报》整理分析。

- 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

中华人民共和国水利行业标准

节水评价技术导则

SL XXX—XXXX

- 条文说明

目次

1 总则	21

3 现状节水水平评价	21

3.2  现状用水节水评价	21

4 节水潜力分析	22

4.2  农业节水潜力	22

4.3  工业节水潜力	22

4.4  生活节水潜力	22

6 规划水平年取用水合理性评价	22

6.2  需水预测成果合理性评价	22

7 节水措施方案与节水效果评价	22

7.2  节水措施方案	22

7.3  节水效果评价	23

7.4  节水保障措施	23

附录B  规划和建设项目节水评价篇章编写提纲	23

附表  节水评价调查统计表	24

- 1 总则

1.0.2 与取用水有关的水利规划主要包括流域（综合）规划、地区水利规划、水利工程规划等。其中，水利工程规划主要包括水资源配置工程规划、引水调水工程规划、水库建设规划、灌区建设规划等。

需开展水资源论证的相关规划主要包括国民经济和社会发展相关工业、农业、能源等需要进行水资源配置的专项规划，城市总体规划，重大产业布局和各类开发区（新区）规划，以及涉及大规模用水或者实施后对水资源水生态造成重大影响的其它规划，以及规划内容有重大调整的已审批的相关规划。

水利工程项目主要包括与取用水相关的蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程、地下水利用工程等。

非水利建设项目主要包括直接从江河、湖泊、地下以及水库、渠道等取水或取用其他项目退水、排水，并需要申请取水许可的非水利建设项目。

涉及取用水规模较小（地表水年取水量10万m3以下或地下水年取水量5万m3以下，另有规定的除外）的供水项目、水资源论证时按水资源论证表管理的项目、无供水功能的水电站项目，暂不开展节水评价。

对于涉及扶贫开发、生态保护与修复等规划或建设项目，在考虑综合效益与保障基本用水要求情况下，可以简化评价要求或不开展节水评价。

- 3 现状节水水平评价

## 3.2  现状用水节水评价

3.2.2  现状水平年用水量，要以现状年统计用水量为依据，结合近几年来各行业统计用水量变化趋势综合分析确定，目的是为了反映现状年用水水平，尽量减小因统计口径差异及水文波动等对用水的影响。

3.2.4单位用水量与用水效率指标包括但不限于：万元国内（地区）生产总值用水量、万元工业增加值用水量、耕地实际灌溉亩均用水量、主要工业行业单位产品用水量、城镇居民生活用水定额、农村居民生活用水定额等用水定额、农田灌溉水有效利用系数、工业用水重复利用率、城镇公共供水管网漏损率、节水器具普及率等。

同类地区（行业）的选取，要统筹考虑水资源条件（含现有水源工程条件）、水文气象条件、经济社会发展水平、产业结构与种植结构、供水结构、用水模式等方面综合确定。

- 4 节水潜力分析

## 4.2  农业节水潜力

4.2.2 现状水平年实际灌溉面积要结合降水、来水情况，依据近期（3～5年）实际灌溉面积综合确定。

规划水平年综合亩均净灌溉水量为现有灌溉面积通过采取节水措施后达到值（存量部分单位用水量），而非规划水平年全部灌溉面积的综合值。

## 4.3  工业节水潜力

4.3.2 规划水平年单位增加值（产品）取（用）水量是现有工业企业通过节水改造等措施后达到值，而非规划水平年全部工业单位增加值（产品）取（用）水量值。

## 4.4  生活节水潜力

4.4.2 由于生活条件改善，通常居民生活人均用水量呈增长态势，因而不能采用规划水平年与现状水平年日均用水量差值方法测算居民生活节水潜力。

要统筹考虑提高节水器具普及率、降低城镇公共供水管网漏损率、调整生活用水行为等因素进行测算。

- 6 规划水平年取用水合理性评价

## 6.2  需水预测成果合理性评价

6.2.2  对于农业灌溉需水量预测成果的评价，要重视基础资料的一致性分析，考虑灌溉需水量与降水补给的关系，分析农业作物种植结构和节水灌溉制度与所在地区水土资源条件的适应性，评价进一步节水的可能性。

- 7 节水措施方案与节水效果评价

## 7.2  节水措施方案

7.2.1  节水工程措施要因地制宜，符合所在地区水资源开发利用实际，具有可行性和经济性；非工程措施要符合国家及地方政府相关政策要求，具有可操作性。

## 7.3  节水效果评价

7.3.1  节水量配置方案主要是反映节约水量用于满足新增需水量、减少地下水开采量、增加河湖生态用水量等的用途和去向。其中，非常规水源利用应符合国家及地方政府关于促进非常规水源利用、将非常规水源纳入水资源统一配置等相关政策规定。

## 7.4  节水保障措施

7.4.1  节水组织保障措施主要包括落实节水责任，细化责任分工，确保节水措施落实到位，落实节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度等。

7.4.2  节水制度与节水管理保障措施主要包括落实最严格水资源管理制度，水价改革方案及相应配套补偿机制，加强监督考核，规范节水过程管理、目标管理等保障措施等。

7.4.3  节水管理能力建设保障措施主要包括加强取用水计量监测实施与统计方案，落实稳定的节水投入方案，节水队伍能力建方案等。

- 附录B  规划和建设项目节水评价篇章编写提纲

B.0.1 规划或水利工程项目，可以根据各自特点及不同评价阶段适当调整编写内容。为了避免节水评价章节和其他章节的内容重复，在“现状节水评价”节中，可适度简化编写内容，但内容要相对完整。“节水目标与指标评价”节中，要呼应报告总体节水目标，并进一步细化具体节水目标指标。“节水评价结论与建议”节，可以不单独成节，但要在总报告的“结论与建议”部分，明确提出节水评价的结论性意见及相关建议。

B.0.2 非水利建设项目，为了避免“节水评价章节”和其他章节的内容重复，在“现状节水评价”节中，可适度简化编写内容，但内容要相对完整。“节水评价结论与建议”节，可以不单独成节，但要在总报告的“结论与建议”部分，明确提出节水评价的结论性意见及相关建议。

- 附表  节水评价调查统计表

附表1  现状年基本情况调查统计表

| 评价分区 名称 | 统计单元 名称 | 土地面积(km2) |  | 水资源信息 |  |  |  |  | 人口（万人） |  | 国内（地区）生产总值（亿元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总面积 | 其中： 平原 面积 | 降水量(mm) | 蒸发量(mm) | 地表水 资源量 (万m3) | 地下水 资源量 (万m3) | 水资源 总量 (万m3) | 总人口 | 其中:城镇 | 合计 | 一产 | 二产 | 其中: 工业 | 三产 |
|  | 总计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区一 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区二 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评价区域选取调查统计单元，下同。

续附表1  现状年基本情况调查统计表

| 评价分区 名称 | 统计单元 名称 | 供水量（万m3） |  |  |  |  |  | 用水量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 地表 水源 | 其中： | 地下 水源 | 其中： | 其他 水源 | 合计 | 耕地 灌溉 | 林牧 渔畜 | 工业 | 城镇 居民生活 | 城镇 公共用水 | 农村 居民生活 | 人工生态 环境补水 |
|  |  |  |  | 外调水 |  | 深层水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区一 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区二 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  近期用水量及节水灌溉发展调查统计表

| 评价分区 名称 | 评价分区 名称 | 用水量 |  |  |  |  |  |  | 主要经济社会发展指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 耕地 灌溉 | 林牧 渔畜 | 工业 | 城镇 生活 | 农村 生活 | 人工 生态 环境 补水 | 总人口 | 城镇 人口 | GDP | 工业 增加值 | 灌溉 总面积 | 耕地 有效 灌溉 面积 | 耕地 实际 灌溉 面积 | 林果 灌溉 面积 | 草场 灌溉 面积 | 节水 工程 灌溉 面积 | 高效 节水 灌溉 面积 |
|  |  | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万人 | 万人 | 万元 | 万元 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 |
| 起始年 （T—5~10） | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状年 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始年 （T—5~10） | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状年 | 小计（综合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、起始年为现状年倒推前5~10年；2、城镇生活包括城镇居民生活用水和公共用水；3、林果灌溉面积包括林地灌溉面积和果园灌溉面积。

附表3   节水目标指标表

| 年份 | 评价分区 名称 | 用水总量（万m3） | 万元GDP 用水量 （m3） | 万元工业增 加值用水量 （m3） | 规模以上工 业用水重复 利用率（%） | 农田灌溉 水有效利用 系数 | 农田亩均 灌溉水量 （m3） | 公共供水 管网漏损率 （%） | 再生水 利用率 （%） | 非常规水 利用量占比 （%） | 节水器具 普及率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水平年 | 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量按照现状年可比价计算；2、根据需要，可适度调整节水目标指标。

附表4  节水灌溉发展调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 耕地面积 （万亩） | 灌溉面积（万亩） |  |  |  |  |  | 节水工程灌溉 面积（万亩） | 高效节水灌溉面积（万亩） |  |  |  |  | 水肥一体化 面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 农田 | 林地 | 果园 | 草地 | 其他 |  | 合计 | 喷灌 | 微灌 | 低压管灌 | 渠系防渗 |  |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5  大中型灌区续建配套与节水改造调查统计表

| 评价分区 名称 | 序号 | 灌区名称 | 主要水源 | 补充水源 | 原设计 灌溉面积 (万亩) | 现状年 有效灌溉 面积(万亩) | 现状年 实际灌溉 面积(万亩) | 规划新增 灌溉面积 (万亩) | 配套改造 灌溉面积 (万亩) | 配套改造 后达到灌溉 面积(万亩) | 建设内容 | 建设 期限 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区一 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区二 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6   农村生活节水调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 供水管网配套延伸 工程建设长度（km） | 供水管网配套延伸 工程改造长度（km） | 集中供水率 （%） | 农村自来水 普及率（%） | 农村生活节水 器具普及率（%） | 农村污水处理 规模（L/d） | 节水总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

附表7  重点工业用水户节水调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 序号 | 企业名称 | 所属行 业类型 | 年用 水量 (万m3) | 主要 水源 | 水重复 利用率 （%） | 污水 排放量 (万m3) | 年产量 （自定单位） | 年产值 (万元) | 单位产品 耗水量 （自定单位） | 是否有节水改造潜力 (填“是”，应说明拟 采取节水改造措施 及完成年限) | 节水 改造 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状年 | 分区一 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：重点工业用水户指年取用水量在10万吨及以上的工业用水户 。

附表8  城镇节水调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 城镇公共供水管网 |  |  | 园林绿化 |  |  |  | 节水器具 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设长度 （km） | 改造长度 （km） | 投资 （万元） | 用水量 （万m3） | 主要水源 | 非常规水源 供水占比 （%） | 投资 （万元） | 家庭生活节水 器具普及率 （%） | 公共建筑节水 器具普及率 （%） | 投资 （万元） |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表9  非常规水源利用调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 雨洪水收集利用设施 |  |  | 再生水利用工程 |  |  | 海水利用工程 |  |  | 其他非常规利用工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） | 新改扩建 （处） | 规模 （万吨） | 投资 （万元） |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表10   用水计量设施调查统计表

| 年份 | 评价分区 名称 | 农业用水计量设施 |  |  |  |  | 工业用水计量设施 |  |  | 城镇生活用水计量设施 |  |  | 农村生活用水计量设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合 计量率 （%） | 其中： 地下水 计量率 （%） | 新建 （处） | 改造 （处） | 投资 (万元) | 计量率 （%） | 安装更 新数量 （套） | 投资 (万元) | 计量率 （%） | 安装更 新数量 （套） | 投资 (万元) | 计量率 （%） | 安装更 新数量 （套） | 投资 (万元) |
| 现状水平年 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年2 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |